REFRACCIÓN Y REFLEXIÓN

Se analizara el fenómeno de reflexión y refracción en la superficie limite formada por dos medios diferentes.

La velocidad de la propagación de una onda de luz en un medio dieléctrico o aislante esta dada por:

v=1με

Donde:

 Es la permeabilidad del medio

 Es la permitividad del medio

Para una haz de luz en el espacio libre, la permitividad es o y la permeabilidad es o. Por lo tanto:

c=1μoεo

Índice de refracción: es el cociente entre la velocidad de una onda electromagnética en el vacio y en la materia.

n=cv=εμεoμo=KEKM

Donde:

KE es la permitividad relativa

KM es la permeabilidad relativa

ÍNDICES DE REFRACCIÓN APROXIMADOS DE VARIAS SUSTANCIAS

(Estos valores varían con la pureza, presión, etc. y corresponden a  = 589 nm)

Aire					1.00029

Hielo					1.31

Agua					1.333

Alcohol etílico (C2H5OH)		1.36

Tetracloruro de carbono (CCl4)	1.46

Trementina 				1.472

Benceno (C6H6)			1.501

Plexiglás				1.51

Vidrio crown				1.52

Cloruro de sodio (NaCl)		1.544

Circón (ZrO2 SiO2)			1.923

Diamante ( C)				2.417

Rutilo (TiO2)				2.907

Fosfuro de galio			3.5

LEY DE REFRACCION DE SNELL

Ө1

Ө2

n1

n2