LENTES DELGADAS

Son lentes de espesor despreciable, también existen lentes gruesas.

Se limitara a sistemas centrados (todas las superficies son rotacionalmente simétricas alrededor de un eje común) de superficies esféricas.

Tipos de lentes:

Convexas (convergentes o positivas)			Cóncavas (divergentes o negativas)

R1 > 0							R1 < 0

R2 < 0							R2 > 0

Bi-convexa						Bi-cóncava

R1 = 							R1 = 

R2 < 0							R2 > 0

Plano convexa						Plano cóncava

R1 > 0							R1 > 0

R2 > 0							R2 > 0

Menisco convexo					Menisco cóncavo

Para una interfaz esférica:     n1d1+n2d2=n2−n1R

Ecuación de lentes delgadas:    1d1+1d2=nl−nm1R1−1R2

Distancia focal de una combinación de lentes delgadas: 1f=1f1+1f2

(d < f1, d < f2, d  0). d es la distancia entre lentes.