PRINCIPIO DE HUYGENS

Con el principio de Huygens, es posible obtener, utilizando gráficas, la forma de un frente de onda a cualquier instante cuando es dado un frente de onda de un instante inicial. El principio establece esencialmente que cada punto de un frente de onda puede ser visto como un punto fuente secundario desde el cual una pequeña ondaleta esférica es generada y se dispersa en todas las direcciones a una velocidad de propagación de onda. Así, se puede contruir un uevo frente de onda graficamente dibujando una superficie tangente a todas las ondaletas esféricas secundarias. Si la velocidad de propagación no es constante en todas partes del frente de onda, cada ondaleta esférica deberia de ser dibujada a una velocidad de onda apropiada.

La figura 4 da un ejemplo ilustrativo para el uso del principio de Huygens. El frente de onda conocido se muestra como la superficie , llamada el frente de onda primario, y las direcciones de la propagación de onda son indicadas por pequeñas flechas. Para determinar el frente de onda después de un intervalo de tiempo t con una velocidad de onda v, se construye una serie de esferas (i.e., las ondaletas esféricas secundarias) de radio r = vt desde cada punto de la superficie del frente de onda . Esas esferas representan las ondaletas secundarias. Ahora si se dibuja una superficie tangente a todas las superficies de las esferas, se consigue la forma de un nuevo frente de onda, conocido como el frente de onda secundario. Se puede notar que las velocidades de onda a cada punto en la superficie se consideran iguales. Este es un ejemplo típico de la propagación de onda en un medio homogeneo isotrópico.

Además, de acuerdo al principio de Huygens, un frente de onda de retorno se deberia formar de las ondaletas esf'éricas secundarias. Este fenómeno nunca ha sido observado, sin embargo. La discrepancia se puede explicar examinando la propagación de onda con la superficie cerrada que le rodea. A pesar de todo, la aplicación del principio de Huygens consiste en predecir un nuevo frente de onda. Durante el periodo inmediatamente después de que el principio de Huygens se desarrolló, tuvo poco significado físico a las ondaletas secundarias, pero como la naturaleza de la propagación de las ondas de luz se entendio más completamente, el principio de Huygens tuvo un significado físico más profundo.

El principio de Huygens es una técnica muy usual para demostrar el fenómeno de difracción.

Figura 4. Principio de Huygens

Ejemplo: Sea  el frente de onda primario en el tiempo t. dibuje una ondaleta esférica a cada punto de  de radio r = vt, donde v = c/n, y c es la velocidad de la luz. Aunque n varia continuamente en el medio, el radio de las ondaletas varia de acuerdo a n, como se ilustra en la figura 5. Como un resultado, la superficie ', la cual es tangente a todas las ondaletas secundarias, es el nuevo frente de onda. Por procedimientos similares, se puede obtener otro nuevo frente de onda '' de ', y así sucesivamente, como se muestra en la figura. La precisión para predecir los nuevos frentes de onda varia inversamente con el tiempo t. así, valores más pequeños de t corresponden a predicciones más precisas del nuevo frente de onda.

Este fenómeno en propagación de onda en un medio no homogeneo puede explicar algunas ilusiones ópticas interesantes en la atmósfera de la tierra, conocidos como los efectos de espejismo y looming de objetos distantes.

Figura 5. Propagación del frente de onda en el medio no homogeneo

# REFRACCIÓN Y REFLEXIÓN

Se derivó a la ley de Snell de refracción, la cual es muy usual en la óptica geométrica y en óptica física. Se discutió también la aplicación del principio de Huygens para predecir nuevos frentes de onda en cualquier medio homogeneo o no homogeneo. Ahora se mostrará que las leyes de refracción y reflexión se pueden derivar del principio de Huygens.

Considerando un plano de onda de onda de luz monocromática que incide en una superficie limite plana  entre dos medios homogeneos. Las velocidades de propagación de la onda de luz en cada uno de los medios son diferentes. Cuando se aplica el principio de Huygens, se puede ver que todos los puntos en la superficie  actuan como centros de propagación para las ondaletas esféricas secundarias. Las ondaletas secundarias, que se originan en la superficie límite , dan salida a las propagaciones de ida y de retorno. Esto resulta en frentes de onda refractadas y reflejadas, como se muestra en la figura 6.

Se nota que la propagación de ondaletas de retorno tienen una velocidad igual a la onda de luz incidente, debido a que esas ondaletas estan en el mismo medio que la onda incidente. El radio de esas ondaletas reflejadas se puede determinar por la siguiente ecuación,

Donde c es la velocidad de la luz, n1 es el índice refractivo del medio superior, y tn es el intervalo de tiempo después de que el frente de onda incidente toca a la superficie límite. El rayo de luz oblicuo de la línea P1B se muestra en la figura 6. El radio de la ondaleta secundaria, con su centro en el punto P1, es

El radio de la ondaleta secundaria con centros en otros puntos en la superficie límite en la línea  P1P2 se puede determinar con

Donde OP2 es la distancia entre el centro de una ondaleta secundaria y el punto P2, como se muestra en la figura, y 1 es el ángulo de reflexión.

Similarmente, se puede determinar el radio de la ondaleta secundaria refractada por

Donde n2 es el índice refractivo del medio inferior. Otra vez si el radio de la ondaleta refractada al punto P, es

El radio de la otra ondaleta refractada, la cual los centros estan en la línea P1P2, deben ser

Donde OP2 es la distancia entre el centro de una ondaleta refractada y el punto P2, y 2 es el ángulo de refracción.

Para mantener a los frentes de onda de plano-reflejado y plano-refractado (de la figura 6), vemos que

Donde v1 es la velocidad de propagación de onda en el medio superior. Por la ley de senos, tenemos

Como la razón de las propagaciones de onda en los dos medios es

Donde v2 es la velocidad de la propagación de onda en el medio inferior, y

Se pueden combinar las ecuaciones 19 y 20 para obtener lo siguiente:

Esta ecuación da la ley de Snell de refracción derivada del principio de Huygens.

Se enfatiza que la reflexión total interna en el interior de un prisma de vidrio es de importancia considerable cuando se trata de instrumentos ópticos. El ángulo critico para el paso de luz del aire a la superficie de vidrio se puede mostrar que es

Donde se considera que el índice refractivo para el vidrio es  = 1.5.

La reflexión total es una de las principales ventajas del prisma de vidrio sobre el reflector de revestido metálico estándar, dado que el revestido de superficie no metálico ofrece  una reflexión del 100%. Además la propiedad reflectiva de los prismas de vidrio es permanente  y no esta sujeta a deslustrarse o a cualquier deterioro. Cuando el prisma de vidrio tiene una superficie de revestimiento de película no reflectiva, sin embargo, una pequeña cantidad de luz se pierde entrando y saliendo de las superficies del prisma de vidrio.

Un prisma reflejante comúnmente utilizado, un prisma 45º -45º -90º, se muestra en la figura 13. se considera que la luz es normalmente incidente en una de las caras verticales y que pega en la superficie inclinada del prisma a un ángulo incidente de 45º. Dado que el ángulo incidente es mas grande que el ángulo critico, la luz será reflejada totalmente a un ángulo igual al incidente. Así, la luz es reflejada 90º por el prisma.

Sin embargo, se obtendrán diferentes resultados cuando se proyecta a la luz en el mismo prisma, pero a un ángulo de incidencia diferente, como se muestra en la figura 14. después de entrar al prisma, la luz será reflejada totalmente de regreso opuesta a la luz incidente. En óptica geométrica, un prisma de arreglo de la manera 45º -45º -90º se le conoce como prisma porro. Dos o mas prismas porro se pueden también utilizar para cambiar el ángulo y dirección de la luz incidente, como se muestra en la figura 15.

Se debe ahora considerar a la dispersión de las ondas de luz causadas por un prisma, Cuando un haz de luz del sol pega en un prisma triangular, los rayos de luz emergen del otro lado como un arco iris de colores, como se muestra en la figura 16. en secciones previas, se ha tratado solamente con luz monocromática (luz con una sola longitud de onda) cuando se discutió el fenómeno de la refracción. Ahora se discutirá a la refracción causada por diferentes longitudes de onda de luz. Aunque las velocidades de luz en un vacío son las mismas, la propagación de onda en un material es dependiente de su longitud de onda. Así, el índice refractivo del material debe ser dependiente de la longitud de onda, La relación entre la propagación de onda y la longitud de onda se le conoce como el efecto de dispersión.

Para demostrar a la dispersión de la luz, se debe considerar a un rayo de luz que pega en la superficie  de un prisma triangular a un ángulo i, como se muestra en la figura 16. el ángulo ápice del prisma se denota por , y su índice refractivo es denotado por . El medio del otro lado del prisma es aire, y el ángulo de desviación  se puede determinar utilizando la ley de refracción de Snell. Si el ángulo de incidencia esta disminuyendo, el ángulo de desviación  se puede mostrar primero a disminuir, y después a aumentar. Hay un ángulo minino de desviación m si el rayo de luz pasa al prisma triangular simétricamente. Se puede mostrar que el índice refractivo  del prisma satisface a la siguiente ecuación:

Además, para pequeños ángulos, sen  , la ecuación precedente se puede aproximar por

En la cual se tiene que

Esta es una aproximación muy usual.

Considerando que un rayo de luz blanca pega en el prisma triangular como se muestra en la figura 16. debido a que un mayor ángulo de desviación corresponde  a un mayor índice de refracción (ver figura 17), la luz violeta debe emerger con el ángulo mas grande de desviación, y la luz roja debe emerger con el ángulo mas pequeño. Por lo que, la luz que emerge del prisma debe dispersar  en un espectro de colores del arco iris donde cada color corresponde a un ángulo de desviación diferente. La diferencia entre los ángulos de desviación de cualquiera de dos rayos se le conoce como ángulo de dispersión.

La potencia de dispersión de un material dado se define por

Donde c, d, f son los índices refractivos del material con respecto a las longitudes de onda del rojo, amarillo y azul. Nótese que esas longitudes de onda se seleccionan arbitrariamente para referencia.

Además se nota que esta potencia dispersiva es la medida de la propiedad refractiva de un material dado para doblar líneas espectrales de luz en ángulos diferentes. Un prisma (compuesto de un material dado) tiene esta habilidad de separar luz policroma tica en líneas espectrales de color

Considerando un haz estrecho de luz visible policroma tica que es incidente a un prisma triangular con un ángulo ápice estrecho, Los ángulos mínimos de desviación para luz roja, amarilla, y azul se denotan por c, d, y f, respectivamente. De la ecuación 31 se tiene

Donde d es la desviación angular media del espectro. De esas ecuaciones se ve que

Dividiendo por la ecuación 34, se tiene

La cual es la potencia dispersiav definida por la ecuación 32. De esto se ve que la potencia dispersiva es tambien igual a la razon de la dispersión entre los angulos de desviación azul y rojo (f - c), a una desviación media d del espectro total.

Figura 17. Indices refractivos en función de la longitud de onda para diferentes medios.

Ejemplos 8 y 9.

POLARIZACION

Se debe considerar que una onda plana monocromática se propaga a lo largo del eje z, como se ilustra en la figura 18, en la cual los campos eléctrico y magnético están oscilando a lo largo de líneas rectas a ángulos rectos uno del otro, perpendicular a la dirección de propagación. Entonces se dice que la onda es linealmente polarizada (en la dirección x), lo cual significa que a cualquier punto fijo el vector de campo eléctrico (o magnético) oscila a lo largo de una línea perpendicular a la propagación de onda. Si el vector de campo eléctrico no esta oscilando a lo largo de una línea recta pero cambia de dirección con la propagación de onda, y describe un circulo (sentido horario), como se muestra en la figura 19a, entonces a la onda de luz se le conoce como luz polarizada circularmente en sentido horario. Por otra parte, si el vector de campo eléctrico describe un circulo en contra del reloj, como se muestra en la figura 19b, se le denomina luz polarizada circularmente contrarreloj. Además, cualquier vector de campo eléctrico E se puede descomponer en componentes Ex y Ey. Si Ex ≠ Ey. y considerando un cambio de fase constante entre ellos, el vector de campo eléctrico resultante E puede describir una elipse, como se muestra en la figura 20, en la cual la onda de luz es luz elípticamente polarizadas sin embargo, si los vectores de campo eléctrico son arreglados de una forma simétricamente distribuida en todas las direcciones perpendicular a la propagación, como se muestra en la figura 21, al campo de luz se le conoce como luz natural o no polarizada.

Figura 18. Una luz linealmente polarizada. (a) propagación en la dirección z. (b) los vectores eléctrico y magnético.

Figura 19. (a) Una propagación de luz polarizada circularmente en sentido horario en la direción z. (b) Una luz circularmente polarizada en sentido antihorario.

Figura 20. Una luz polarizada elipticamente

Figura 21. Una luz natural o no polarizada

Si la luz linealmente polarizada es incidente en un plano de una superficie plana, como se muestra en la figura 22, entonces se observan dos tipos distintos de reflexión y refracción polarizada: llamadas, luz polarizada s y luz polarizada p.

Figura 22. Reflexión y refracción de luz s polarizada

Ejemplo

POLARIZADORES

Refiriéndose a la reflecxión y refracción de la luz polarizada discutida en la sección anterior, el fenómeno se puede utilizar para obtener luz polarizada lineal desde una luz no polarizada. A un ángulo de incidencia particular al cual el vector de campo eléctrico se considera paralelo al plano de incidencia, no se debería reflejar luz. Este ángulo es conocido como el ángulo de polarización (entre los dos medios), tal que la suma de los ángulos relejado y refractado es 90º. En otras palabras, al ángulo de polarización, los rayos relejados y refractados están a ángulos rectos uno de otro. Refiriéndose a la ley de Snell, se tiene

Donde    es el ángulo de polarización,   es el ángulo de refracción, y η1 y η2 son los índices refractivos del medio.

Para no tener luz reflejada, a la cual el vector eléctrico es paralelo al plano de incidencia, se requiere que

En consecuencia, se puede mostrar que

La cual se le conoce como ley de Brewster.

Suponiendo un haz de luz no polarizada es incidente al ángulo de polarización en una superficie reflectora. Cada una de las ondas polarizadas linealmente del haz incidente se puede descomponer en vectores eléctricos que son paralelos o perpendiculares al plano de incidencia. Al ángulo de polarización, ninguno de los componentes del vector eléctrico paralelo al plano de incidente se debería reflejar. En otras palabras. Todos los rayos de luz reflejados son linealmente polarizados con vectores de campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. Sin embargo, en la práctica, es más difícil encontrar una situación donde todos los componentes perpendiculares son reflejados o todos los rayos de luz transmitidos son componentes paralelos. Sin embargo, iluminando un haz de luz no polarizada al ángulo de polarización en una pila de placas de vidrio, por ejemplo, mas y mas  de los componentes perpendiculares se pueden filtrar por las capas de reflexiones, como se ilustra en la figura 24. Así, se ve que la luz no polarizada se puede descomponer en dos haces linealmente polarizados. El dispositivo que es capaz de transmitir (o reflejar) solo ondas en el cual todos los vectores eléctricos están en la misma dirección se le llama polarizador.

Figura 24. Separación de luz no polarizada en dos haces de luz linealmente polarizada.

ejemplo

Onda esférica y formación de imagen

Para lograr  una mejor apreciación de la ley de refracción de Snell, empezaremos con la siguiente situación. Un frente de onda esférico es reflejado y refractado a una superficie límite plana.

Considerando un punto fuente monocromático S localizado en el medio superior de una superficie límite, como se ilustra en la figura 7. Aplicando el principio de Huygens, se puede mostrar que un frente de onda esférico divergente, con el mismo radio de curvature, es reflejado desde la superficie límite, y un frente de onda esférico refractado, con un diferente radio de curvatura, penetra el nivel más bajo.

Figura 7. Los efectos de reflexión y refracción por una onda esférica.

Si se utiliza una representación de rayos de luz, la figura 7 se puede representar por la figura 8. en esta figura vemos que cuando un rayo de luz incidente pega en la superficie límite, es reflejado con el mismo ángulo de incidencia.

Si se extiende el rayo de luz reflejado abajo de la superficie límite y a través del medio inferior, convergen en el punto S’, el cual es opuesto a S a una distancia igual de la superficie límite. Similarmente, si se extienden a los rayos de luz refractados en el medio superior, los rayos de luz extendidos convergen en el punto S’’, el cual esta en la linea SS’.

Se ha mostrado que aunque los frentes de onda se originan desde el punto S, parecen diverger desde el punto S’. Este fenómeno es causado por reflexión desde una superficie plana límite. Estando en el medio superior, vemos que el punto imagen S’ esta abajo de la superficie, directamente opuesto al punto objeto S. El punto S’ es conocido como imagen virtual porque los rayos de luz aparecen converger abajo de la superficie límite. Las imagenes formadas antes de la superficie límite, por otra parte, son conocidas como imagenes reales.

Debido a que podemos pensar de un objeto extendido, difuso (i.e. disperso) compuesto de muchos puntos infinitesimales, la imagen del objeto se puede encontrar por lo tanto por la técnica del trazado de rayos. Por ejemplo un objeto extendido finito esta antes de un plano espejo. Cada punto del objeto resulta en un punto imagen detras del espejo, como se ilustra en la figura 9. Viendo desde antes del espejo, un observador ve una imagen virtual del objeto. Note que un pequeño cono de rayos de luz reflejada llevan la imagen virtual completa. Debido a que esos rayos de luz reflejados son identicos a los rayos de luz que emanan del objeto, el observador los percibe como se originaron actualmente del objeto.

Figura 9. Formación de la imagen por reflexión.

Si la observación tiene lugar en el medio inferior de la figura 8, la imagen virtual S’’ se ve mas alla de la superficie límite. Se localiza en la misma línea normal al objeto pero esta a una distancia diferente de la superficie límite. La distancia entre el punto imagen y la superficie límite depende del índice refractivo relativo entre los dos medios. Por ejemplo, si n1 > n2 , la imagen virtual es mas cercana a la superficie límite, pero si  n1 < n2 , la imagen esta más allá de la superficie límite. El Segundo fenómeno se puede demostrar facilmente poniendo un objeto en agua clara. El efecto de elevación del objeto es debido evidentemente al fenómeno refractivo de las ondas de luz.

Ejemplos 4 y 5

Ecuaciones de Fresnel de Reflexión

Cuando una onda plana se proyecta en un limite de dos medios transparentes, parte de la energía es relejada de regreso en el primer medio y el resto es refractado en el segundo medio. Las direcciones  de los haces reflejados y refractados están determinados por la ley de refracción de Snell la cual se analizo anteriormente. Ahora se estudiara la energía reflejada y refractada.

En el pasado se ha observado que la razón entre las intensidades reflejadas y refractadas depende no solo del ángulo incidente y de los índices refractivos del medio, sino que también del estado de polarización del haz incidente. Para modelar a la dependencia de la polarización, se puede descomponer al haz incidente en dos componentes ortogonales de polarización. La vibración del campo eléctrico de un componente es paralela al plano de incidencia y se conoce como polarización p. La vibración del otro componente es perpendicular a la incidencia y se conoce como polarización s (s viene de que en alemán senkrecht significa perpendicular). La polarización de los componentes p y s se ilustra como barras y puntos, respectivamente en la figura 25.

Figura 25. Rayos de luz de una superficie límite. La dirección del vector eléctrico se muestra (a) paralelo al plano incidente y (b) normal al plano incidente.

Considerando que los índices de refracción de los dos medios son n1 y n2, respectivamente. Los coeficientes de reflexión y refracción de ambas polarizaciones p y s en la superficie límite, las derivo Fresnel utilizando la teoría del sólido elástico, dadas por:

Esas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Fresnel, y los coeficientes son los coeficientes de Fresnel. Los símbolos E1s, E’1s, E2s, E1p, E’1p, y E2p representan a los vectores eléctricos incidente, reflejado, y refractado como se muestra en la figura 25. Se nota que las ecuaciones de fresnel se pueden derivar utilizando a la teoría electromagnética. La derivación detallada esta fuera del alcance de este capitulo.

Las graficas de los coeficientes de Fresnel para un límite aire-vidrio se da en las figura 26, en la cual vemos que rp es cero cuando 1 + 2 se aproxima a π/2. Para esta condición, el ángulo de incidencia es conocido como el ángulo de Brewster que llega a ser completamente polarizado linealmente con el vector eléctrico normal al plano de incidencia (i.e., polarización s). Mas allá de el ángulo Brewster, el coeficiente de reflectancia rp cambia de signo, el cual indica que hay una fase inversa (o cambio de fase en π) del vector eléctrico reflejado E’1p.

Figura 26. Coeficientes de Fresnel para una superficie límite aire-vidrio.

Ejemplo.

Se ve que la conclusión alcanzada en el ejemplo precedente esta en contradicción con la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, este no es el caso, como se defina a la intensidad óptica como a la energía que cruza una unidad de área por segundo por el cual el área cross-seccional del haz reflejado es diferente del haz incidente y reflejado, como se ilustra en la figura 27. si se toma esta diferencia en consideración, la reflectancia y la transmitancia en la superficie limite se puede escribir como:

Se puede ver que la energía se conserva tal que

El valor de la reflectancia a una incidencia normal merece una atención especial. No se puede obtener directamente de las ecuaciones de Fresnel simplemente haciendo 1 =0o, debido a que la sustitución da aumento a un resultado indeterminado. Sin embargo, como 1 y 2 sean muy pequeños cuando el haz incidente se aproxima a la incidencia normal, los factores tangenciales de pequeños ángulos se pueden reemplazar por aproximaciones senoidales. Esto da como resultado

Para un pequeño ángulo de incidencia. Por ejemplo, si el índice refractivo del vidrio es n = 1.5, entonces la reflectancia a la superficie limite aire-vidrio con luz incidente normalmente debería ser de cerca del 4%.

Figura 27. Reflexión y refracción de un haz incidente.

LENTES Y ABERRACIONES

Un lente se define como un elemento óptico que consiste de dos o mas superficies refractivas que comparten un eje óptico común. Un lente que consiste de dos superficies refractivas se conoce como lente simple, y uno que tiene más de dos superficies refractivas es un lente compuesto. Por lo tanto, un lente compuesto esta hecho de la combinación de dos o más lentes simples. Generalmente, el espacio entre las superficies refractivas de los lentes se rellena con aire o con el fluido refractivo apropiado. Los lentes compuestos generalmente son de alta calidad, aunque hay algunas excepciones. La mayoría de los lentes compuestos son libres de aberración y son llamados de difracción limitada.

Cuando un rayo de luz pasa a través de un simple lente, es refractado por ambas superficies de los lentes. Sin un lente, simple o compuesto, causa una desviación despreciable del rayo refractado, se ve como lente delgado. Por otra parte, si la desviación no se puede ignorar, el lente es conocido como lente grueso.

FORMACION DE IMAGEN

Otra vez con algunas excepciones, las superficies de todos los lentes prácticos son esféricos en forma. Ahora se discutirá la reflexión y refracción de la superficie esférica mostrada en la figura 1.

En la figura, una superficie esférica de radio R separa dos medios transparentes. El medio 1 se representa por su índice de refracción n1, y el medio 2 se representa por n2. Consideramos que todos los rayos de luz dispersados desde el punto objeto S convergirán finalmente al punto P, llamado el punto imagen. La distancia d2 desde P al vértice de la superficie esférica es llamada la distancia imagen, y la distancia d1 desde S al vértice es llamada la distancia objeto.

Así, por la ley de senos, se tiene

Debido que sen(π -1) = sen1, la ecuación anterior se reduce a

Desde el triangulo SAP vemos que

Lo cual se reduce a

Utilizando el triangulo ACP y utilizando la ley de senos, se tiene

Así, la distancia imagen se puede escribir como

De esta ecuación vemos que la distancia imagen d2 se incrementa como el ángulo de emisión 1 disminuya. Esto significa que los rayos de luz originados desde el punto objeto S actualmente no hace intersección a un punto común después de la refracción. En otras palabras, el frente de onda refractado esférico no es mas largo en forma, así crea una aberración de imagen. Este tipo de aberración de imagen se conoce comúnmente como aberración esférica, como se vera en la sección 2.4.

Además, se nota que si el ángulo de emisión 1 es lo suficientemente pequeño, los rayos de luz incidente se pueden considerar paralelos al eje óptico y por lo tanto son llamados rayos paraxiales. Así, si 1 es pequeño, los ángulos incidente y de refracción de 1 y 2 también serán pequeños. Como un resultado, los senos de esos ángulos se pueden aproximar por sen1  1, sen2  2, sen1  1, sen2  2. así, de las ecuaciones 1,2, y 3, se obtiene la relación.

La cual se conoce como la ecuación de lente maker o la formula Gaussiana para una sola superficie esférica. La ecuación de lente maker se deriva bajo la condición de rayo paraxial, en la cual es independiente del ángulo de emisión 1. Así, los rayos de luz originados desde el punto objeto, bajo la aproximación paraxial, convergerá últimamente a un punto imagen común después de la refracción.

Es aparente que si el objeto esta mas cercano a la superficie limite, se obtendrá un frente de onda refractado divergente, como se muestra en la figura 2. De esta forma, se ve que el punto imagen P localizado detrás de la superficie esférica, como se muestra en la figura 1, es la imagen real, y el punto imagen P’ apareciendo en frente de la superficie esférica, como se muestra en la figura 2, es la imagen virtual.

Dado que un punto focal se define como el punto a través del cual todos los rayos paraxiales entrantes intersectan eventualmente, la longitud focal debe ser la distancia desde el vértice de la superficie esférica al punto focal. Si se considera que la superficie es iluminada por un frente de onda plano (i.e., rayos paralelos), la distancia objeto es d1 =  y la imagen distancia es d2 = f2. Aplicando la ecuación de lente maker, ecuación 4, se tiene

La cual es llamada la segunda longitud focal de la superficie esférica. Por otra parte, si se considera que el punto objeto esta localizado a d1 = f1, la imagen distancia es d2 = . Así, por la ecuación 4 se obtiene

La cual se conoce como la primera longitud focal de la superficie esférica.

La magnificación lateral de una imagen refractiva se puede obtener utilizando la técnica de trazado de rayos paraxial, como se muestra en la figura 3. La magnificación lateral se define como

Donde h1 y h2 son la separación del objeto y puntos imagen, respectivamente.

Ahora se deriva una expresión para magnificación lateral en términos de las distancias objeto e imagen y los índices de refracción del medio. De los triángulos rectos de SCS’ y PCP’ en la figura 3, se ve que

Sustituyendo las ecuaciones 1 y 3 en 8, se tiene

Utilizando la ley de Snell de refracción, se puede reducir esta expresión a

La cual se puede escribir como

Esta es la condición seno de Abbe, una relación bien conocida que se debe mantener para prevenir un lente de producir una coma, o punto de forma de pera.

Como el ángulo de emisión 1 y el ángulo de recepción 2 son relativamente pequeños, esto es, sen 1  h1/d1 y sen2  h2/d2, la ecuación 10 se puede reducir a la siguiente forma:

2 ejemplos

Retardo de fase por películas delgadas

Una propiedad importante de lentes delgados es el retardo de fase. Como se ilustro en el capitulo anterior, los rayos de luz que se propagan en un medio dieléctrico se pueden describir por la teoría de onda. Así, un frente de onda que se propaga a través de un medio dieléctrico transparente (e.g. un lente) exhibe una deformación severa del frente de onda.

Se debe considerar que entra un rayo de luz a un punto en un lado de un lente delgado y emerge desde el mismo punto del otro lado del lente. Como se considera que el lente es delgado, el desplazamiento transversal del rayo de luz dentro del lente es despreciable. Por lo tanto, solo se retarda la fase cuando un frente de onda pasa a través de un lente delgado. Se esfuerza a que el retardo de fase es proporcional a la variación del espesor del lente.

Para calcular el retardo de fase de un lente, se debe considerar la variación en el espesor de un lente convergente (i.e. positivo), como se muestra en la figura 7. El retardo de fase (x,y) en el frente de onda como este pase a través de (i.e., es refractado por) el lente se puede escribir como

Donde t(x,y) es la variación en espesor del lente, t es su espesor máximo,  es su índice refractivo, k = 2/ es el numero de onda,  es la longitud de onda, y x e y son las coordenadas espaciales del lente. Notamos que la cantidad

Representa el retardo de fase causado por el espacio libre (o aire) solo. Nótese que la función de transformada de fase del lente se puede representar por

Si el lente delgado se ilumina por un frente de onda monocromático ui(x,y) a la planta P1 (ver figura 7), el frente de onda que emerge a través del lente se puede expresar como

Donde T(x,y) es la transformada de fase del lente delgado. Así, vemos que el frente de onda de salida es el producto del frente de onda de entrada multiplicado por la función de transformada de fase del lente. Por conveniencia, se hace una representación análoga de la figura 7 en la figura 8.

Para derivar la transformada de fase de un lente, se considera a la variación en el espesor de un lente positivo. Si se divide la lente en mitades izquierda y derecha, como en la figura 9, la variación en el espesor del lado izquierdo se puede escribir como

Donde t1 es la variación de máximo espesor del lado izquierdo del lente, R1 es el radio de curvatura, y

Similarmente, la variación en espesor del lado derecho es

Así, la variación del espesor total del lente es

Donde t = t1 + t2

Para simplificar a la ecuación 31 se debe considerar solo a la relativamente pequeña región del lente que esta cerca del eje óptico. En este caso, tenemos

Usando la expansión de serie binomial, se pueden hacer las siguientes aproximaciones

Y

Esas aproximaciones son conocidas como aproximaciones paraxiales. Así, el espesor total del lente positivo se puede aproximar por

Se debe notar que la aproximación paraxial de las ecuaciones 32 y 33 dan el mismo resultado reemplazando las superficies esféricas del lente con superficies parabólicas.

Así, la función de transformada de fase de un lente positivo se puede escribir como

Y su longitud focal se puede identificar como

Sustituyendo a la ecuación 36 en la 35, se tiene

Donde                  es una constante compleja, f es la longitud focal del lente, y

Se esfuerza a que la ecuación (37) es muy usual en el procesamiento de señales ópticas. El exponente negativo expresa el efecto convergente de un frente de onda después de que es refractado por el lente. En otras palabras, si rayos de luz paralelos (en la forma de un frente de onda plano) son normalmente incidentes en el lente, el frente de onda emerge como un frente de onda esférico después de ser refractado por el lente, como se ilustra en la figura 10.

Además, la función de transformada de fase de un lente divergente (o negativo) se puede derivar también por la misma aproximación. Así se obtiene

Donde C2 es una constante compleja. Note que la ecuación 38 es esencialmente idéntica a la ecuación 37, excepto que contiene un factor de fase cuadrático positivo en lugar de un negativo. Así, un frente de onda plano emergerá como un frente de onda divergente después de pasar a través de un lente negativo, como se muestra en la figura 11.

2 ejemplos

4. ABERRACIONES PRIMARIAS

en las secciones anteriores se han mostrado algunas relaciones usuales – de distancia de objeto e imagen, de longitudes focales, de índices refractivos, y del radio de curvaturas. Sin embargo, esas relaciones fueron derivadas principalmente bajo la consideración de aproximación paraxial, lo cual significa que se pueden aplicar solo a los rayos de luz que se han originado desde un objeto axial y están haciendo pequeños ángulos incidentes.

Sin embargo, las expresiones derivadas en las secciones precedentes no se pueden mantener para todos los rayos de luz que alcancen un lente desde puntos de objeto axial o desde puntos de objeto localizado lejos del eje óptico. Debido al pequeño tamaño de los lentes, el cono de los rayos de luz que forma el punto imagen no se debería tratar como un cono muy pequeño. Así, los rayos no paraxiales desde un punto objeto, en general, no interceptará al mismo punto imagen después de la refracción por los lentes.

Además de la ecuación 2.36, la ecuación de la longitud focal, vemos que la longitud  focal depende del índice refractivo del lente, y que el índice refractivo varia con la longitud de onda de la luz incidente. Estrictamente hablando, un amplio espectro de imágenes de color de diferentes tamaños estará en diferentes locaciones en el espacio imagen del lente. Así, cualquier deformación o distorsión de la imagen que es causada por el lente y que lo hace diferente de la aproximación de primer orden es llamad generalmente una aberración de lente. Aberraciones causadas principalmente por la longitud de onda de la fuente de luz se conocen como aberraciones cromáticas. Si la fuente de luz es monocromática, esas aberraciones se conocen como aberraciones monocromáticas. Nótese que la aberración de lente no tiene nada que hacer con cualquier imperfección física del lente, pero se debe a la refracción de los rayos de luz a las superficies esféricas.

Una de las aberraciones mas comunes en los lentes es la aberración esférica muestra. Ilustra un legajo (haz) de rayos de luz originados desde un punto objeto axial S y pegando en un lente positivo, como se muestra en la figura 13. los rayos de luz que son incidentes cerca del borde del lente son imaginados en el punto P’, el cual es mas cercano al lente que el punto P donde son imaginados los rayos paraxiales. Los rayos de luz incidentes en la zona intermedia del lente son imaginados entre el punto P y  P’. Así, no existe una imagen clara de la forma de la imagen atrás del lente. Si se inserta una pantalla de observación  entre los puntos imagen P y P’, se encuentra que la imagen consiste de una imagen de disco circular porque los conos de los rayos de luz de varios puntos imagen axial se traslapan. Sin embargo, hay una localización, conocida como el círculo de menos confusión o mejor foco, donde el área cross-seccional de la imagen disco circular es más pequeño. El fenómeno de confusión e imprecisión en la formación de imagen se conoce generalmente como aberración esférica del lente.

La aberración esférica de un lente se puede reducir insertando un diafragma circular para bloquear a los rayos de luz cerca del borde y permitiendo solo a los rayos de luz que pasan a través de la posición central del lente. Sin embargo, el decrecimiento en la transmisión de luz reduce a la resolución de la imagen. La aberración esférica de los lentes se puede minimizar diseñando a las curvaturas de la superficie de los lentes apropiadamente; por ejemplo, esmerilando a las superficies a formas esféricas apropiadas.

Otra aberración primaria del lente se conoce como coma, coma es similar a la aberración esférica en ser producida por rayos de luz que no son incidentes cerca del eje óptico del lente. Sin embargo, coma difiere de la aberración esférica en ser producida por rayos de luz que no son incidentes cerca del eje óptico del lente. Sin embargo, coma difiere de la aberración esférica en que las imágenes del punto objeto como un punto en forma de pera en lugar de un disco, como se ilustra en la figura 14. La aberración es llamad después la coma de un cometa, la envolvente gaseosa que rodea su núcleo.

Se discutirá cualitativamente como se forma una coma. Por simplicidad, se considera que la coma es la única aberración presente en el lente, porque si se consideran otras aberraciones, la coma será mejorada. Considerando un punto objeto S que se localiza ligeramente lejos del eje óptico del lente, como se muestra en la figura 14. Un cono de lápiz muy pequeño de rayos de luz desde el punto objeto que pasa a través de la zona centro del lente converge al punto imagen P. Sin embargo, un cono hueco estrecho de rayos de luz desde S, la zona sombreada, será imaginado como un círculo arriba del punto imagen P.  Los conos huecos de rayos de luz desde la zona sombreada se imaginaran como círculos más pequeños abajo del círculo de la zona sombreada. Los conos huecos que son más grandes que la zona sombreada imaginaran círculos mas grandes arriba de este circulo. El efecto total de esas superposiciones de imágenes circulares toma la forma desenfocada de un cometa.

Como la aberración esférica, la coma se puede corregir por el diseño apropiado de la curvatura de la superficie del lente. Desafortunadamente, la curvatura necesaria para corregir a la coma no es generalmente la curvatura que corrige a la aberración esférica. En consecuencia, un lente diseñado para mínima aberración esférica no puede ser totalmente libre de coma.

Se debe considerar a la aberración causada por astigmatismo y curvatura de campo. Debido a que esas dos aberraciones se dan básicamente por el mismo efecto, se discutirán simultáneamente.

Básicamente, el astigmatismo es similar a la coma excepto por la dispersión de la imagen en relación al eje óptico. Mientras que la coma, la dispersión de la cual es a lo largo del eje óptico, que el astigmatismo es sobre un plano perpendicular al eje óptico. Como en la coma, sin embargo, la imagen se distorsiona porque el punto objeto no esta localizado en el eje óptico del lente.

Refiriéndose a la figura 15, se ve que, después de ser refractados por el lente, los rayos de luz del punto objeto S converge a una línea horizontal imagen llamada la imagen primaria, después de la cual convergen a una línea vertical imagen llamada la imagen secundaria. La crosseccion del haz de luz refractado generalmente es elíptica en forma, excepto en las imágenes primaria y secundaria. En algún lugar entre las dos líneas imágenes llega a ser un círculo, La imagen circular en esta localización se conoce como imagen menos confusa o la imagen mejor enfocada.

Además, si el punto objeto se esta moviendo en un plano que es perpendicular al eje óptico del lente, el lugar geométrico de las imágenes primaria y secundaria describen a la superficie imagen primaria y a la superficie imagen secundaria, respectivamente, como se ilustra en la figura 16. La superficie de mejor foco es el lugar geométrico de menos confusión, debido a que tres de esas superficies son tangenciales al mismo punto en el eje óptico. Así, cuando el punto objeto esta localizado en el eje óptico, la imagen primaria, la imagen secundaria, y el punto de menos confusión convergen a un punto en el eje óptico. Como la superficie de mejor foco es generalmente una superficie curveada, la aberración causada por esta curva se conoce como curvatura de campo, y la aberración causada por las superficies de imagen primaria y secundaria no coincidentes se llama astigmatismo del lente.

Las curvaturas de la superficie de imagen primaria, de la superficie de imagen secundaria, y de la superficie de mejor foco son afectadas por las curvaturas de las superficies del lente. Para que ambas curvaturas de campo y astigmatismo sean eliminadas, las superficies de imagen primaria y secundaria deben estar en el mismo plano. En la practica, sin embargo, no es posible hacerlos coincidentes y planares. En otras palabras, no es posible eliminar simultáneamente a la curvatura de campo y astigmatismo de un lente simultáneamente. Sin embargo, es posible eliminar una o la otra de esas dos aberraciones localizando la apertura apropiadamente parando cerca de la superficie de la lente.

Aparentemente, la aberración esférica, coma, astigmatismo, y curvatura de campo son aberraciones en las cuales un punto objeto cae a la imagen en una imagen punto. Se discutirá una de las ultimas aberraciones monocromáticas llamada, distorsión. La distorsión es una aberración que es causada no por el mejor foco de la imagen, sino por magnificaciones diferentes a diferentes distancias del punto objeto desde el eje. Por ejemplo, si la magnificación decrece incrementando a la distancia del punto objeto desde el eje, la porción externa de la imagen es más pequeña.  Digamos que una pantalla circular es imaginada por el lente; la imagen tiene lados saltones lateralmente, como se muestra en la figura 17ª. Esta distorsión es de forma de barril. Por otra parte, si la magnificación se incrementa como la distancia del punto objeto desde el incremento de eje, la imagen tiene lados cóncavos o una distorsión acerico, como se muestra en la figura 17b. Otra vez, esas distorsiones se pueden corregir parando la localización apropiadamente cerca de la superficie del lente.

La aberración esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo, y distorsión son generalmente conocidas como las cinco aberraciones primarias del lente. Las cinco se deben principalmente a la curvatura de las superficies refractivas del lente.

Ahora se discute brevemente la aberración cromática de un lente. Refiriéndose a la ecuación 36, se nota que la longitud focal varía con el índice refractivo del lente. Como el índice refractivo del lente varia con la longitud de onda (ver figura 17), un lente imaginara un objeto cromático en una serie de imágenes de diferentes colores, a diferentes localizaciones y magnificaciones. La variación de distancias imagen en relación al índice refractivo del lente se llama aberración axial o cromática longitudinal. La variación en tamaño de imagen causada por el índice refractivo del lente se llama aberración cromática lateral. Ejemplos de esas aberraciones cromáticas se muestran en la figura 18. La imagen violeta es la más cercana al lente y la más pequeña en tamaño, mientras la imagen roja es la más lejana del lente y la más grande. Las longitudes de onda de los otros colores son imaginadas entre el violeta y el rojo, y sus tamaños son correspondientemente mas grandes y mas pequeños, dependiendo de cual de esas dos imágenes de colores están mas cercanas.

La aberración cromática se puede corregir en algún grado combinando algunos lentes delgados con diferentes índices refractivos. Una combinación, es la de lente de doblete acromático, que consiste de dos lentes delgados que tienen diferentes índices refractivos y están en contacto. El lente doblete se diseña tal que los dos lentes tienen idénticas longitudes focales para dos colores de luz (e.g., rojo y violeta), así desplazando a las aberraciones cromáticas de un lente por aquellas del otro.

Dos ejemplos

RESOLUCION LÍMITE

En esta sección se discutirá la resolución límite de lentes desde el punto vista de la difracción. El fenómeno de la difracción se discutirá con mayor detalle en otro capitulo. Aparte de las aberraciones de lente, la imagen de un punto objeto no es simplemente la intersección de los rayos de luz que son refractados por el lente; mas bien, es un patrón de difracción. Así, hay un límite más remoto en la resolución de un lente. Un lente o un sistema óptico se dice que es capaz de resolver dos puntos objeto si los patrones de difracción correspondientes son lo suficientemente separados. En lo siguiente, se discutirá el criterio de resolución ampliamente utilizado de Baron Rayleigh, el cual descubrió en 1888.

Considerando un sistema de imagen óptico o un simple lente, se usa para imaginar dos objetos cercanamente espaciados, como se muestra en la figura 20. se considera que el lente es estigmatico – esto es, cualquier rayo de luz desde un punto objeto S pegando en el lente pasara eventualmente a través del punto imagen P – y que las longitudes ópticas (longitudes medidas en longitudes de onda de luz) de todas las trayectorias S a P son iguales. Aunque la longitud geométrica del rayo de luz que pasa a través del centro del lente es mas corta que las longitudes de otros rayos desde S a P, el número de longitudes de onda es el mismo, dado que el lente es más delgado en el centro. Porque del induce de refracción mas alto del lente, la propagación de onda en el lente es mas lenta que en el aire.

Además del trazado de  rayos geométrico de los rayos de luz refractados, también tomar lugar la difracción. Así, el lente se puede ver como una apertura abierta, circular en la cual hay difracción en la condición de campo lejano. El resultado es que la imagen en los puntos P y P’ no son muy definidas, cada una teniendo un patrón de difracción circular de campo lejano alrededor de este. En consecuencia, las imágenes de los puntos objeto tienden a confundirse cuando están mas cerca una de otra. Una pregunta es : Que tan cercanos pueden estar los objetos y aun ser resueltos?.

El criterio de Rayleigh establece que dos puntos objeto igualmente luminosos (brillantes) se pueden resolver por el lente de un sistema óptico si el centro de máxima irradiancia del patrón de difracción de una imagen cae exactamente en el primer mínimo, esto es, la primer franja oscura, del patrón de difracción del otro. En otras palabras, la distancia entre los centros de los dos patrones de difracción circular deberían ser iguales al radio del disco central brillante.

Observando otra vez a la figura 20, se ve que las curvas de irradiancia para puntos imagen P y P’ se muestran a la derecha. La mínima separación angular que se puede resolver es

Donde D es el diámetro de la apertura abierta, y  es la longitud de onda de la fuente de luz. En consecuencia, de acuerdo al criterio de Rayleigh, si la separación angular  es mas pequeña que min, las imágenes no se pueden resolver.

Sin embargo, de la figura 20 se muestra que la separación angular `1 del punto objeto es igual  al del punto imagen, 2. Si el lente es el lente objetivo de un telescopio astronómico, la distancia d1 será infinitamente grande, y la separación angular mínima resolvible de la ecuación 39 describirá a la potencia de resolución del lente. Inversamente, para observaciones más cercanas del objeto, como con un microscopio, es mejor expresar a la ecuación 39 en términos de la separación mínima resolvible; esto es,

Donde  = h/d1.

Cuando la ecuación 40 se aplica a un instrumento óptico, se acostumbra utilizar a la condición seno de Abbe, ecuación 11:

Para encontrar a la potencia de resolución del objetivo de un microscopio, se considera primero que hay aire en ambos lados del sistema óptico, tal que 1 = 2. De la figura 20 vemos que h1/h2 = d1/d2, tal que la ecuación 41 se reduce a

Como el ángulo 2 es muy pequeño para la aplicación del microscopio,

Substituyendo a la ecuación 43 en la 42, se tiene

En consecuencia, de 40, se obtiene

Donde NA = sen1 es el valor llamado la apertura numérica del lente objetivo. El NA representa al radio angular de los rayos desde un objeto cuando es enfocado por el lente. Los fabricantes usualmente incluyen al NA para propósitos de clasificación del objetivo del microscopio.

Cuando se considera un microscopio de inmersión en aceite, 1  2 (i.e., 2 = 1), La condición del seno de Abbe es

Como 1 y 2 generalmente no son idénticas, en el caso presente se tiene 11 = 2. La ecuación 39 aun se mantiene, expresándola en términos de 2 y 2, esto es,

O

Así, la separación mínima del punto objeto es

Como 11 = 2, se tiene

Sustituyendo a la ecuación 50 en la ecuación 46, se tiene

La cual es la misma como en la ecuación 42. Si se utilizan las ecuaciones 42 y 43, entonces la ecuación 49 se puede escribir como

Donde NA = 1sen1. Así, es posible para un microscopio de inmersión en aceite tener una apertura numérica mayor que la unidad.

Dos ejemplos