FORMACION DE IMÁGENES FINITAS

De la figura se observa que los triángulos AOFi y P2P1Fi son similares, por lo tanto

yoyi=fsi−f

También, los triángulos S2S1O y P2P1O son similares, por lo que

yoyi=sosi

Donde todas las cantidades a excepción de yi son positivas, por lo tanto

sosi=fsi−f

y

1f=1so+1si

Esta es la ecuación gaussiana para lentes.

Además, los triángulos S2S1Fo y BOFo son similares y

fSo−f=yiyo

Usando las distancias medidas de los puntos focales  y combinando estos datos con la primera ecuación se tiene la siguiente relación conocida como la formula de Newton

xoxi=f2

Los signos de xo y xi se toman respecto a su foco respectivo, xo se considera positivo a la izquierda de Fo mientras que xi es positivo a la derecha de Fi.

La relación de las dimensiones transversales de la imagen final formada por cualquier sistema óptico con la dimensión correspondiente del objeto se define como el aumento lateral o transversal MT.

MT=yiyo

Asimismo, de las ecuaciones anteriores

MT=−siso

Entonces si MT tiene un valor negativo la imagen es invertida.