Se puede observar que:

si n1 < n2 entonces θ2 < θ1

si n1 > n2 entonces θ2 > θ1

Por lo tanto, se concluye que el ángulo de refracción es mayor que el incidente solamente si el índice de refracción del medio 1 es mayor al índice de refracción del medio 2. De esta forma, bajo esta condición se tendrá un ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es de 900, y el rayo de luz se propagará en la superficie limite del medio superior, a este ángulo de incidencia se le conoce como ángulo critico de incidencia y se denota por  θC.

Ejemplo: obtenga el ángulo crítico de incidencia θC.

Solución: de la ley de refracción de Snell

n1senθ1 = n2senθ2

como: θ2 = 900, entonces senθ2 = 1

por lo que:

θ1 = θC = sen-1(n2/n1)

Ejemplo: obtenga el ángulo crítico de incidencia θC, considerando que n1 = 1.33 y n2 = 1

Solución:

θ1 = θC = sen-1(n2/n1)

θC = sen-1(1/1.33)

θC = 48.6 o

Si el índice de refracción del medio 1 es mayor al índice de refracción del medio 2 y si el ángulo de incidencia es mayor al ángulo critico θ1 > θC hay una reflexión total, es decir el rayo de luz se reflejara en el mismo medio.

Ejemplo: obtenga el ángulo de la trayectoria de un rayo de luz que incide con un ángulo de incidencia θ1= 600, considerando que n1 = 1.33 y n2 = 1.

Solución: El ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, por lo tanto, hay una reflexión total el cual es igual al ángulo de incidencia φ = θ1= 600.