| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Empleo de cinta en terreno plano y terreno accidentado | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 4 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales (ver planimetría y altimetría). Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta no lo es.

2.- OBJETIVO:

Aprender a medir distancias con ayuda de cinta métrica, estacas (fichas como material similar), plomadas,  de terreno plano y terreno accidentado.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

Medir 3 veces de un punto A a un punto B, colocando la cinta horizontalmente a “ojo”, así como alineando  los puntos intermedios de la misma. Y determinar el error en cada medida (obteniendo la diferencia entre el valor más probable menos el valor de cada una de las medidas, es decir, el “Error medio total”)

1ra medida:

2da medida:

3er medida:

- Cálculos y reporte

Valor más probable (P) = { (Medida 1 +medida 2 + medida 3)/3}

Error medio  total = ET =√(L/d) *w

w= Error medio

L= Longitud total medida

d= Longitud del tramo de cinta

L/d= Número de veces que se pone la cinta

TL= 2(√(L/d)*w + kL

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Problemas de campo que pueden resolverse con cinta exclusivamente | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 4 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Resol ver problemas en campo con ayuda de cinta exclusivamente.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

1) Subir una perpendicular de un punto “A” sobre una línea recta.

i) Método del triángulo rectángulo 3, 4, 5 o múltiplos de éstos.

ii) Método de lados y radios iguales.

iii) Método del círculo

2) Bajar de un punto “A” una perpendicular a una línea recta.

i) Método de radios y lados iguales

ii) Método del círculo

iii) Método de un punto visible pero inaccesible

3) Pasar por un punto “A” una línea recta y paralela a otra línea recta.

i) Método de bajar y subir perpendiculares

ii) Método de dos arcos y cuerdas iguales

iii) Método de líneas cruzadas.

4) Alineamiento de dos puntos visibles uno entre el otro

5) Determinación de la distancia de un punto “A” visible pero inaccesible a un punto “B” visible y accesible.

6) Trazo de cualquier ángulo de un punto “A” sobre una recta.

Fórmulas:

a2+b2=c2

h=tanθ

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Determinación de la superficie de una poligonal (método de coordenadas y diagonales) | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  | 4 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Realizar levantamiento de una poligonal cerrada con ayuda de cinta exclusivamente en campo.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

- Método de las Coordenadas:

Superficie=

Ángulos internos:

Ánguloθ=

Suma ángulos interiores:

Donde n es el número de lados del polígono.

2) Método de Diagonales:

Superficie = s−as−bs−c

Semiperímetro=a+b+c2

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Levantamiento de una poligonal con cinta y brújula | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | 8 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Realizar el levantamiento de una poligonal con ayuda de cinta y brújula de 30’ de aproximación en campo.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Levantamiento de una poligonal con brújula y cinta, con el método de itinerario | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  | 8 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Ejecutar el levantamiento en campo de una poligonal, con ayuda de brújula de 30’ de aproximación y cinta.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

| ESTACIÓN | P.V. | DISTANCIA (m) | RUMBOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dir. | Inv. |
| A | B | ------ |  |  |
| B | C | ------ |  |  |

Suma ángulos interiores:

Donde n es el número de lados del polígono.

Tolerancia líneal:            TA=a√n

Si:                                      TA>EAok

Corrección angular:

CA=EANo.devértices

Corrección de rumbos

De acuerdo a la declinación δ, determinar rumbos astronómicos

Trazo de la poligonal a escala________ para determinar el error gráfico lineal.

Tl=0.025L+0.0008L+0.1n−1

TL<EL

Precisión:

P=1ΣLEL

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Descripción de las partes de un transito | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  | 4 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Conocer las partes que conforman un tránsito.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

Describir todas las partes de un tránsito

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Determinación de la distancia entre 2 puntos A y B, visibles pero inaccesibles | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  | 4 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Determinar la distancia entre dos puntos  visibles pero inaccesibles en campo mediante la medición de ángulos.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

Ley de senos:

sinaA=sinbB=sincC

Ley de cosenos:

C²=A²+B²−2ABcosc

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Levantamiento de una poligonal con transito de 10” de aproximación y cinta, por el método de medida directa de ángulos | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  | 8 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Realizar el levantamiento de una poligonal en campo, con ayuda de tránsito de 10” de aproximación y cinta de acero, mediante el método de “Medición de ángulos”.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

Suma ángulos interiores:

Donde n es el número de lados del polígono.

Tolerancia líneal:            TA=a√n

Si:                                      TA>EAok

Compensación angular:

n'=nEA

Cálculo del error de cierre lineal (EL):

EL=Ex²+Ey²

Cálculo de la tolerancia lineal:

- P0.000000400P+0.00050

Donde P= perímetro o longitud total

En forma más práctica:

TL=P1000

Precisión:

P=1ΣLEL

Compensación lineal del polígono con factores (Kx, Ky):

KX=EXΣXE+ΣXW

KY=EYΣXN+ΣXS

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Levantamiento de una poligonal con transito de 10” de aproximación y cinta, por el método deflexiones | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  | 8 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Levantar una poligonal por el Método de deflexiones

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

| EST. | P.V. | DISTANCIA (m) | DEFLEXIONES | RUMBOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |

- Sumatoria de deflexiones

- Error angular

- Tolerancia angular

- Comparación

- Compensación angular

- Cálculo de azimuts

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Nivelación diferencial | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  | 4 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Realizar la nivelación de un terreno con ayuda de Nivel.

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

- -  Comprobación aritmética

- -Dibujar perfil

| P.V. | LECTURA DE ATRÁS (+) | ALTURA DE APARATO | LECTURA DE ADELANTE |  | ELEVACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intermedias | PLS o Bancos | Intermedias | PLS o Bancos |
| B.N.B |  |  |  |  |  |  |
| P.L.1 |  |  |  |  |  |  |
| P.L.2 |  |  |  |  |  |  |
| B.N.A |  |  |  |  |  |  |

- Cálculos y reporte

- Resultados

- Conclusiones

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Nivelación de perfil | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  | 4 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Realizar la nivelación de un perfil

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

- -  Comprobación aritmética

- -Dibujar perfil

| P.V. | LECTURA DE ATRÁS (+) | ALTURA DE APARATO | LECTURA DE ADELANTE |  | ELEVACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intermedias | PLS o Bancos | Intermedias | PLS o Bancos |
| B.N.B |  |  |  |  |  |  |
| P.L.1 |  |  |  |  |  |  |
| P.L.2 |  |  |  |  |  |  |
| B.N.A |  |  |  |  |  |  |

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS:

| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CLAVE ASIGNATURA | CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | PERIODO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topografía General | 11965 | INGENIERIA CIVIL | 2009-2 |  |

| SUBGRUPO | PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRACTICA | Configuración de un terreno (Curvas de nivel a cada 0.50 m) | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  | 8 |

| MAESTRO QUE IMPARTE LA PRACTICA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |
| --- | --- |
| MAESTRO QUE IMPARTE LA TEORIA | Ing. Herminio Estrada Alvarado |

| ALUMNO | ……. | MATRICULA | …… |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboración del manual: ING. HERMINIO ESTRADA ALVARADO M.I. JOEL HERNANDEZ BLANKET | Revisó: ING. ALBERTO PARRA MEZA |
| --- | --- |
| Profesor(es) | Coordinador de programa educativo |

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO:

Realizar la configuración de un terreno con curvas de nivel a cada 0.50 m

3.- TEORÍA:

4.- PROCEDIMIENTO:

- Procedimiento y duración de la práctica:

- -Dibujar terreno con curvas de nivel @ 0.50 m

| Lectura de adelante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elevación |  |  |  |  |
| Distancia (m) |  |  |  |  |

5.- RESULTADOS:

6.- CONCLUSIONES:

7.- BIBLIOGRAFÍA o CONSULTAS: