| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | SUMADOR Y RESTADOR | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

En esta práctica se comprobara el funcionamiento de los circuitos llamados sumador y restador.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Analizar el funcionamiento de los  amplificadores llamados sumador y restador y en base a ese análisis diseñar circuitos que contengan estos amplificadores

3. FUNDAMENTO

Al conectar simultáneamente varios resistores de entrada a la terminal inversora de un amplificador operacional se tiene un amplificador sumador, este amplificador es muy usado sobre todo como convertidor digital –analógico,  por su parte el amplificador restador es útil amplificador de instrumentación.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

1 Fuente de poder                                                     1 amplificador Operacional

1 Generador de funciones con puntas                    3 Resistencias de 1 K Ohms

1 Osciloscopio con puntas de prueba                     1 Resistencia de 3.9 K Ohms

2 Resistencias de 47 K Ohms

2  Resistencias de 100 Ohms

1 Resistencia de 10 K Ohms

1 Resistencia de 3.3 K Ohms

1 Resistencia de 6.8 K Ohms

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1 Armar el circuito de la figura 1

Figura 1

2. Alimentar la entrada R1 con 1 V pp  1 K Hz

3. Con el osciloscopio comprobar la amplificación punta 1 en entrada y punta 2 en Vs salida

4 alimentar la entrara R2 en paralelo con R1 misma señal

5. Comprobar en vs. salida punta dos la suma de las señales

6. Alimentar en paralelo la entrada R3 con  R1 y R2 misma señal

7. Comprobar en vs. salida pinta dos la suma de las señales

8. graficar las señales primero simple y las sumas de R1 y R2   y por ultimo las suma de las tres señales

9. Armar el circuito de la figura 2

Figura 2

10. Alimentar con 15 v el divisor

11. medir con el voltímetro el voltaje de entrada a R1

12 medir con el  voltímetro el voltaje de entrada a R2

13 Calcular el voltaje diferencial  (VR2- VR1)

14 Comprobar que la medición de salida es  vs.=Rf/R1 (VR2-VR1)

CÁLCULOS Y REPORTE

En esta practica no hay cálculos solo se comprobara el funcionamientote los circuitos y los analizara

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados y conclusiones serán dados en el reporte de la práctica

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de electrónica aplicada