| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | DIFERENCIADOR | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

En esta práctica se comprobara el funcionamiento del amplificador llamado diferenciador

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Analizar  el funcionamiento del amplificador diferenciador y diseñar circuitos que contengan este circuito

3. FUNDAMENTO

El amplificador diferenciador es un circuito que tiene la forma de un amplificador inversor, solo que al incorporarle un capacitor en la terminal inversora su señal de salida actúa como un diferenciador hasta una señal llamada señal de corte después de esta frecuencia actúa como un amplificador inversor

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

1 Fuente de poder                                                      1 Amplificador Operacional

1 Generador de funciones con puntas                    1 Resistencia de 270 Ohms

1 Osciloscopio con puntas de prueba                     1 Resistencia de 10 K Ohms

1 C de 0.1 micro f.

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Armar el circuito de la figura 1

Figura 1

2 Aplicar con el generador de funciones una señal triangular de 2 V pp con una frecuencia de 500 Hz en la entrada de  (Ve).

3 Comparar las señales de entrada contra la salida y con las puntas del osciloscopio y comparar que la salida vs. concuerde con la teoría

Vs. = - Rb x C1 x  (d(Ve) / dt )

4 Graficar las señales,

5. Encontrar la frecuencia de corte

Fc= 1 / ( 2 x ∏ x Ra x C1 )

6. Alimentar con 2 V pp a una frecuencia mayor que la frecuencia de corte y verificar su funcionamiento explicar

- CÁLCULOS Y REPORTE

En esta práctica se calculara el periodo de la señal para el cálculo de la salida

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados serán dados en la práctica así como las conclusiones

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de electrónica aplicada