| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | INTEGRADOR | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

En esta practica se comprobara el funcionamiento del amplificador llamado Integrador

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Analizar el funcionamiento de un amplificador integrador y diseñar circuitos que tengan estos componentes

3. FUNDAMENTO

El amplificador llamado integrador tiene la forma de amplificador inversor, solo que se le incorpora un capacitor en la retroalimentación actúa de forma de un integrador después de la frecuencia de corte, frecuencia que se encuentra conectando una resistencia en paralelo al capacitor de retroalimentación

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

1 Fuente de poder                                                     1 Amplificador Operacional

1 Generador de funciones con puntas                    1 Resistencia de 10 K Ohms

1 Osciloscopio con puntas de prueba                     1 C de 0.1 micro f

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1 Armar el circuito de la figura 1

Figura 1

2. Alimentar con el generador de funciones una señal cuadrada de 2 Vpp y una frecuencia de 15 Khz. en la entrada (vi.)

3 Comparar las señales de entrada y salida con las puntas del osciloscopio

y comprobar la teoría

Vs =  - 1 / ( Ri x C ∫ Vi  dt

4 Conectar un Rb en paralelo con C de 10 K ohms y encontrar la frecuencia de corte

Fc = 1 /  ( 2 x ∏ x Rb x C )

- CÁLCULOS Y REPORTE

En esta práctica se calculara el periodo de la señal de entrada para el cálculo de la salida de la señal

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los cálculos y las conclusiones serán dados en el reporte de la práctica

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de Electrónica Aplicada