| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

Un método  confiable para obtener corriente directa es rectificar y filtrar el voltaje de línea de A.c. para obtener la acción rectificadora se aplica el voltaje alterno a un diodo en serie con un resistor. De esta manera cuando el voltaje es positivo el diodo conduce y desarrolla un voltaje a través del resistor. En el ciclo negativo el diodo no conduce.

En base a estos conocimientos el alumno construirá un amplificador de media onda y medirá sus distintas señales

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

1-. Que el alumno aplique los conocimientos obtenidos en la teoría, en el análisis  de circuitos básicos con diodos.

2-. Conocer el funcionamiento de un rectificador de media onda.

3. FUNDAMENTO

El rectificador de media onda es el circuito más simple, pero nos permite analizar el funcionamiento del diodo,

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

Generador de funciones.                                        Diodo rectificador

Osciloscopio y puntas.                                          Resistencia de 560 ohms

Caimanes, Protoboard

Capacitor de 10 μf.

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

+

Resistencia

De  Carga

_

Figura   No. 1

1.-Armar circuito. Alimentar el circuito con 12 Vpp 1 Khz.

2-. Medir la señal en el osciloscopio:

Antes del diodo. (Generador)

Después del diodo. (Resistencia de carga)

3-. Dibujar las formas de ondas observadas.

4-. Conectar en paralelo los capacitores y repetir el paso No  3.

5-. Explicar sus observaciones.

- CÁLCULOS Y REPORTE

En la practica no hay cálculos solo se demuestra la rectificación,  El reporte solo serán las graficas de rectificación  sin el Capacitor y luego con el Capacitor y las conclusiones de la diferencia de las graficas

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados son las graficas de las señales de entrada y salida con lo que se demuestra la rectificación de media onda

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de electrónica aplicada.