| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | RECTIFICADOR TIPO PUENTE | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

El  rectificador tipo puente, produce la misma onda que el rectificador de onda completa de dos diodos. Requiere de cuatro diodos que denominaremos D1, D2, D3 y D4. En su operación D1 y D4 conducen durante el medio ciclo negativo, mientras que D2 y D3 conducen mediante el medio ciclo positivo. En cualquiera de los semiciclos el voltaje en la carga tiene la misma polaridad por que la corriente de carga está en la misma dirección sin importar que el diodo esta en conducción.

En base a estos conocimientos el alumno armara un rectificador tipo puente y comprobara sus la rectificación de onda completa.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Comprender el funcionamiento de un rectificador tipo puente, e identificar el rectificador por su circuito.

3. FUNDAMENTO

Los rectificadores de onda completa sobre todo el tipo puente son muy usados pues ningún equipo trabaja con la alimentación que nos proporciona la Cfe. o sea corriente alterna, el primer paso para su uso es rectificarla y filtrarla para que tienda a parecer una corriente directa constante.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

Generador de funciones.                                          4 Diodos rectificadores

Osciloscopio y puntas.                                             Resistencia de 560 ohms

Capacitor de 10 μf.

Adaptador 3 a 2

Caimanes, Protoboard

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Armar el circuito de la figura, flotar el generador y alimentar con 12 Vpp y 500 Hz

+

A

_

B

2.-Observar la señal de salida con el Osciloscopio. en los puntos A-B (resistencia de carga) comparar la señal de salida con la de entrada y observar la rectificación completa

3. conectar en paralelo a la carga el Capacitor y repetir las mediciones explicar la diferencia en las mediciones.

4. Con la supervisión del maestro quitar el flotador clavija 3-2 y repetir paso 2 y explicar el lazo de tierra.

- CÁLCULOS Y REPORTE

En esta practica no hay cálculos solo analizar la rectificación, el filtrado y realizar las graficas para el reporte

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados serán las graficas de las señales de entrada y de salida

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de electrónica aplicada