| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | DIODO ZENER | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

El diodo zener es un dispositivo que se emplea como regulador de voltaje. Si se aumenta grandemente la polarización inversa se notará que para los voltajes inversos mayores a los de ruptura basta solamente un cambio pequeño de voltaje para causar un gran cambio de corriente. El voltaje de ruptura o zener de un diodo puede ser controlado en el proceso manufactura. Al polarizar inversamente un diodo zener cualquier corriente mayor a unos cuantos micro amperes  producirá  un voltaje igual o mayor al voltaje del zener; además el cambio en el voltaje del zener será muy pequeño para cambios muy grandes de corriente

I

Vz

V

-------------------------------- IZT

-------------------------------- IZM

Región de funcionamiento para el diodo zener

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Identificar un diodo zener por su funcionamiento y analizar y diseñar circuitos básicos con este tipo de diodo

3. FUNDAMENTO

El estudio del diodo zener es fundamental en el estudio de la electrónica básica, pues es un elemento muy usado en las etapas de un circuito que contengan reguladores de voltaje

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

Generador de funciones                                            2 Diodos zener

Osciloscopio con puntas de prueba                         1 Resistencia de 820 ohms

Fuente variable                                                            1 Resistencia a calcular

Multímetro digital con puntas de prueba                 4 Caimanes

1 Protoboard

1 Micro prueba

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Armar el circuito de la figura 1.

2. Calcular la Ri del circuito,  RI= ( Vcc-Vz)/ ( Iz+Imx)      Imx= V/RL

A

+                                   RI

V

+

_                                                                         RLl                  _

Figura No. 1

- CÁLCULOS Y REPORTE

Los cálculos serán de acuerdo a la práctica y serán dados en el reporte al maestro

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados y las conclusiones estarán en el reporte dado al maestro del laboratorio

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de electrónica aplicada