| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | AMPLIFICADOR EMISOR COMUN | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

El transistor es un elemento básico en la electrónica y esta formado por dos diodos encontrados, consta de tres terminales llamadas  emisor, base y colector, hay dos tipos de transistores uno llamad PNP  y otro llamado NPN

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Armar un amplificador  emisor común y comprobar sus polarizaciones con los cálculos teóricos

3. FUNDAMENTO

El transistor es un elemento muy usado en la electrónica, uno de sus usos principales es como amplificador, el amplificador mas usado es el llamado amplificador emisor común

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

1 Fuente de DC                                                          1 Transistor 2n2219A

1 Generador de funciones                                        1 Capacitor de 10 μf

1 Osciloscopio con puntas de prueba                    2 Resistencias de 10 K ohms

1 Multímetro digital con puntas de prueba             1 Resistencia de 150 K ohms

1 Resistencia de 1 K ohms

4 Caimanes

1 Protoboard

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Armar el siguiente circuito

+ VCC    20 V

150 K ohms                                              10 K ohms

10 µf

10 µf

1 Khz

10 K ohms                                                  1 K ohm

_

-

2. Mida el voltaje de base a tierra____________________

3. Calcule el voltaje teóricamente Vbb=Vcc* R1/(R1+R2),

4. Compare los resultados_____________________

5. Mida el voltaje de emisor a tierra._________

6. Calcule el voltaje base-emisor y compare con valor teórico______

7. Mida voltaje colector a tierra y calcule voltaje colector-emisor

8. Calcule Ic=Ve/Re

9. Con los valores obtenidos grafique el punto de trabajo

10. Aplique una señal a la entrada de 1Vpp y 1Khz11. Por medio del osciloscopio compare la señal de entrada con la de salida y grafique las señales comparando y observando la amplificación de la señal

- CÁLCULOS Y REPORTE

En esta practica no hay cálculos solo se comprueba los voltajes de polarización

que se entregaran en el reporte al docente del laboratorio

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados son las comprobaciones y las conclusiones son la comparación de la teoría con la práctica

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

La unidad de aprendizaje de electrónica aplicada