| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | AMPLIFICADOR CRITERIO 40-50-10 | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

Para poder usar una determinada señal se requiere amplificarla, existen varios criterios para diseñar un amplificador uno de estos criterios muy usado es el criterio 40-50-10

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Diseñar un amplificador para máxima variación simétrica de salida, y comparar la entrada contra la salida del circuito para verificar la amplificación

3. FUNDAMENTO

Cuando se requiere diseñar un amplificador para máxima variación simétrica de salida y no se tiene el valor de la  Re, se requiere usar el criterio 40-50-10 para poder diseñarlo.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

1 Fuente de poder                                                      1 Transistor NPN 2N2219A

1 Generador de funciones y micro prueba               1 Resistencia de 5.1 K ohms

1 Osciloscopio y puntas de prueba                          1 Resistencia de 1.2  K ohms

2 Resistencia a calcular

6 Caimanes

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Se tiene una V CC de 20 V  y    una RC de 5.1 K Homs

Con estos datos calcular los voltajes en RC , en la unión C-E  y en la Re bajo el criterio 40-50-10

2. Con esos datos calcular Re, Icq

Icq=VRC/RC             Re=VRE/Icq

3. Calcular  R1  y  R2

4. Armar el circuito de la figura con los elementos calculados.

VCC

R2                                                 RL

C1                              IB

R1                                                  RE

5. Alimentar con 1 V pp., 1Khz  y comparar la V de entrada contra la V de salida

6 Encontrara la ganancia de voltaje  vs./Vin y graficar las señales observar que las señales están desfasadas 180 grados

- CÁLCULOS Y REPORTE

Los cálculos servirán para armar el circuito serán entregados en el reporte

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados y las conclusiones serán entregados en el reporte al docente del laboratorio

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Manual del laboratorio y unidad de aprendizaje de electrónica aplicada