| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | COLECTOR COMUN | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

Una configuración muy usada en la electrónica analógica es el llamado circuito colector común también llamado seguidor de emisor estos es debido a que la señal de salida sigue muy de cerca a la señal de entrada

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Diseñar un circuito colector común y comprobar su funcionamiento por medio de los equipos de medición

3. FUNDAMENTO

Este circuito es muy usado en la electrónica y su función es como separador de etapas sin modificar la señal de salida

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO}

1 Fuente de corriente directa                                   1 Transistor NPN 2219A

1 Generador de funciones  con micro pruebas      1Capacitor de 10 μf

1 Osciloscopio con puntas de prueba                     2 Resistencia de 10 K ohms

1 Resistencia de 150 K ohms

4 Caimanes

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Con los valores dados de V CC, Re y β diseñar un seguidor de emisor como el del circuito mostrado

VCC

R2

C                                                     C

B

E

+

_

R1                                                  RE

2 Con los valores R1 y  R2 encontrados armar el circuito dado.

3. Aplicar 6 V pp. A la base del circuito y comparar V in contra vs.

4. Graficar las señales observando que las señales son iguales y en fase

- CÁLCULOS Y REPORTE

Los cálculos servirán para armar el circuito y serán dados en el reporte

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados serán las graficas y las conclusiones serán de acuerdo a las observaciones de las graficas

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de electrónica aplicada