| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | AMPLIFICAR OPERACIONAL CARACTERISTICAS | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

El amplificador operacional es un amplificador lineal con una sorprendente variedad de usos, debido a su bajo costo, versatilidad y simplicidad. Algunos usos están en los campos de control de procesos, comunicaciones, computación, fuentes y señales, sistemas de prueba y medición etc.

En su forma básica es un amplificador de alta ganancia que utiliza realimentación externa para controlar su respuesta

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Conocerlas características del amplificador operacional y las imperfecciones así como  una de las técnicas para reducirlas

3. FUNDAMENTO

Algunos circuitos requieren reducir una de sus imperfecciones llamada voltaje de desbalance, este voltaje es muy pequeño pero en algunos circuitos nos puede dar una respuesta defectuosa a causa de este voltaje.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

1 Fuente de poder                                                     1 Ampl. Operacional 741

1 generador de funciones y micro pruebas            1 Resistencia de 10 K ohms

1 osciloscopio con puntas de prueba                     1 Resistencia de 100 K ohms

1 resistencia variable de 200 K ohms

4 Caimanes

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1 armar el circuito de la figura 1

Figura 1

2 Ajustar la resistencia variable Rc en valor 0 ohms

3 Energizar el circuito con  + 15 V  y con -15 V como en la figura 2

Figura 2

3 Medir la salida de pin 6 a tierra anotando el resultado la salida debería ser 0 v

4 Tomando en cuenta que ∆V= Vs./Vin    también ∆V=Rb/ra.

5 Encontrar Vin (llamado v de desbalance).

6 Darle valores a la resistencia variable y tratar de reducir la ganancia a 0v

7 Anotar el valor final de la resistencia variable que redujo el voltaje

8 anotar conclusiones

- CÁLCULOS Y REPORTE

Loas cálculos son para encontrar la resistencia para reducir la imperfección será dada en el reporte

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados y conclusiones serán dados en el reporte

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de electrónica aplicada