| CARRERA | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ING. EN COMPUTACION | 2009-2 | 12100 | ELECTRONICA APLICADA |

| PRÁCTICA No. | LABORATORIO DE |  | DURACIÓN (HORAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | AMPLIFICADOR INVERSOR Y NO INVERSOR | 2 |

1. INTRODUCCIÓN

En esta práctica se trabajaran los circuitos más simples con el Amplificador operacional los amplificadores inversor y no inversor

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Analizar el funcionamiento de un amplificador inversor y un no inversor y en base al análisis, diseñar amplificadores de este tipo según necesidades

3. FUNDAMENTO

Los amplificadores  de este tipo son muy usados pues solo se requiere calcular las resistencias externas del circuito, hay que tener en cuenta que el amplificador inversor desfasa la salida 180 grados y el no inversor no

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A)  EQUIPO NECESARIO				  	MATERIAL DE APOYO

1 Fuente de poder                                                     1 Amplificador operacional 741

1 Generador de funciones con micro pruebas       1 Resistencia de 10 K ohms

1 Osciloscopio con sus puntas de medición          1 Resistencia de 100 K ohms

4 Caimanes

B)  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1 Armar el circuito 1  Amplificador inversor

Figura 1

2 Alimentar con 1 V pp. En Ve 1 Khz.

3 Medir con  el osciloscopio la entrada ve  con la punta 1 y la salida Vs con la punta 2 comparar la entrada con la salida y comprobar la ganancia de voltaje y el desfase en las señales  ∆V=rb/ra.

4 Graficar la entra y la salida

5 Armar el circuito de la figura 2  Amplificador no inversor

Figura 2

6 Alimentar con 1Vpp. en Ve 1 Khz.

7 Medir con el osciloscopio la entrada Ve con la punta 1 y la salida Vs con la punta 2 comparar las señales de entrada y de salida y comprobar la ganancia de voltaje y que no hay desfasen las señales ∆V=Rb/ra. + 1

8 Graficar las señales de entrada y salida

9 Dar conclusiones sobre los amplificadores

C)  CÁLCULOS Y REPORTE En esta practica no hay cálculos solo se analiza en funcionamiento y se comprueba la teoría estudiada

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados y conclusiones serán dados en la practica

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

Curso de Electrónica aplicada